|  | ROMANIA PRIMARIA COMUNEI SINEŞTI JUDEŢUL IAŞI Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450 e-mail: sinestiprimaria@yahoo.com site: www.primariasinesti.ro |  |
| --- | --- | --- |

Nr.2895 din 18.05.2026                                                                                         Aprob,

Holicov Petru

CAIET DE SARCINI

Executie lucrări

„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Sinești,județul Iași ”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de elaborare și prezentare a ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcinici conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini și a tuturor anexelor sale, liste de cantități, formulare, etc.), prin care se indică o anumită origine, sursă, producație, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invesție și/sau o licență de fabricație sa va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

# INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si anexele sale (– parte scrisa si fise tehnice – formular F5 ) .

In cazul sesizarii unor diferente intre partea scrisa a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si fisele tehnice – formular F5, respectiv cerinte in cadrul prezentului caiet de sarcini, vor fi luate in considerare cele din urma, respectiv cele solicitate in caietul de sarcini si fisele tehnice – formular F5.

În cadrul acestei proceduri, COMUNA SINEȘTI, JUDEȚUL IASI îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Procedura aplicată: ACHIZITIE DIRECTA  in conformitate cu art. 7, alin(7) din Legea 98/2016.

Proiect finanţat prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - Programul privind creșterea eficienței energetice infrastructurii de iluminat public sesiunea III

Valoarea totală estimată a  lucrarilor este de: 760.515,00 lei fără TVA si prevede exeutarea urmatoarelor lucrari:

- Demontare aparate de iluminat existente (cu LED de veche generatie).

- Montare aparate de iluminat cu LED  30w–91  bucati  in comuna Sinești  pe stalpii existenti

- Montare console de sustinere aparate de iluminat

- Montare stalpi autonomi cu panouri fotovoltaice si LED 30W – 14 bucati in comuna Sinești

- Implementarea si configurarea sistemului de telegestiune a iluminatului public pentru toate  aparatele de iluminat noi montate.

- Durata totală de execuție a lucrărilor este de 7 luni calendaristice dar nu mai tarziu de 31.12.2026, în conformitate cu graficul general de realizare al prezentei investiții, din care pnetru  Executia lucrarilor –  4 luni.

Executarea contractului va incepe odata cu emiterea Autorizatiei de construire si  a ordinului de incepere  a lucrarilor si predare amplasamentului.

Indicatorii de proiect

Nr. aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect: 91 bucăti pe stalpii existenti si 14 stalpi fotovoltaici cu Led30w.

Stalpii fotovoltaici vor avea urmatoarele caracteristici:

- Confectionati din material: metallic

- Inaltime 600 cm

- Grosime 19,5 cm

- Prindere in Beton  C12/ 15 cu bride sau suruburi de blocare , conform plansei nr.   atasate.

## Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări

Pentru realizarea investiției din punct de vedere al instalațiilor electrice de utilizare se vor realiza următoarele lucrări de bază:

- Preluarea amplasamentului

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in reteaua electrica existenta

- Demontarea aparatelor de iluminat stradale vechi existente

- Demontarea consolelor vechi

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi

- Demontarea clemelor de legatura vechi

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, avand gradul de protectie minim IP65, pe toti stalpii existenti

- Montarea de console de sustinere a aparateor de iluminat cu LED

- Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de inox si agrafe de strangere

- Realizarea legaturii electrice in reteaua existenta de joasa tensiune iluminat public utilizand cleme de derivatie tip CDD15/45

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos

- Verificari si masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele de proiectul tehnic de executie

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate

Aparatele de iluminat noi vor fi alese în funcție de criteriile enumerate din fișele tehnice de produs (anexate prezentei documentații) și vor fi integrate într-un sistem inteligent de management prin telegestiune al SIP, conform fișe tehnice de produs (anexate prezentei documentații).

Aparatele noi de iluminat vor fi echipate cu un controler de telegestiune, alimentat din driver la 24 V DC, prevazut cu conector electromecanic Zhaga 4 / Nema sau similar, montat la exteriorul lampii, in partea inferioara a carcasei si senzoristica integrate intr-o placa comuna.

Aparatele de iluminat stradal

Variantele constructive ale aparatelor de iluminat ofertate se vor încadra în puterile nominale maxime, menţionate în fisele tehnice anexate prezentului Caiet de Sarcini.

Toate categoriile de lucrări și instalații se vor executa cu respectarea proiectului tehnic verificat în conformitate cu prevederile legale, normelor, normativelor și standardelor în vigoare. Se va respecta programul de execuție a lucrărilor, programul de recepție și control al calității lucrărilor.

### Cerințe tehnice minimale aferente sistemului de iluminat

Cerințele tehnice exprimate în cadrul prezentului capitol reprezintă cerințe minime referitoare la caracteristicile/ capabilitățile funcționale ale soluțiilor/ echipamentelor ofertate de către participanții la procedura de achiziție publică.

Toate cerințele descrise în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii, ofertanții trebuie să prezinte în detaliu modul în care soluția propusă îndeplinește toate cerințele din prezentul Caiet de sarcini. Ofertanții trebuie să prezinte, în cadrul propunerii tehnice, un răspuns detaliat la cerințele referitoare la caracteristicile solicitate.

Cerințele prezentului Caiet de sarcini, se refera la principalele componente ale sistemului de iluminat public ce urmează a fi implementat în cadrul prezentului proiect și anume:

      - Aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED;

      - Brațe și brățări de prindere cu elementele conexe;

      - Sistemul inteligent de management prin telegestiune pentru Aparatele de iluminat cu LED, cu posibilitate de control individual al fiecărui aparat și monitorizare;

            - Aparate de iluminat:

Toate aparatele care vor fi montate se vor incadra in limitele de temperatura de culoare de la 4000 K la 5700K.

Aparatele de iluminat cu LED trebuie să justifice caracteristicile legale si specificatiile tehnice prin urmatoarele documente:

- certificate ENEC sau similar pentru aparatele de iluminat;

- certificate ENEC+ sau similar pentru aparatele de iluminat;

- fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri, conform modelelor anexate;

- rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal cu LED-uri eliberate de un laborator acreditat UE in conformitate cu SR EN 60598 pentru protectia IP (praf, obiecte solide si umiditate) si SR EN 62262 pentru IK (protectia impotriva impacturilor mecanice din exterior);

- rapoarte de testare fotometrica, pentru intregul aparat de iluminat, emise de un laborator acreditat UE.

- declaratie de conformitate CE, RoHS, Directiva Joasa Tensiune (LVD), Directiva Compatibilitate Electromagnetica(EMC)

Documentele solicitate mai sus, care demonstreaza caracteristicile aparatelor de iluminat, sunt obligatorii. Neprezentarea documentelor solicitate conduce la declararea ca neconforma a ofertei tehnice.

Caracteristicile aparatelor de iluminat trebuie sa se regaseasca si in brosurile/ foile de catalog ale producatorului pentru aparatele de iluminat ofertate, care vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice pentru demonstrarea caracteristicilor solicitate. Orice necorelare intre caracteristicile tehnice prezentate va conduce la declararea ca neconforma a ofertei tehnice.

            - Console de prindere

CONSOLA DE SUSTINERE  (dimensiunile exacte vor rezulta din calculele luminotehnice)

Domeniu de utilizare               	-sustinerea corpurilor de iluminat stradale

Descriere				-executata din teava OL 37 de 1 1/2 toli

-dupa prelucrare este zincata la cald

Prindere pe stalp			-cu banda de inox, catarame si piese de  prindere

Consolele vor fi prevazute in parte inferioara cu gaura pentru a se asigura impamantarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

            - Sistem de telegestiune

Sistemul de Telegestiune, prin elementele sale componente (hardware și software), trebuie să aibă capabilitatea să controleze, să monitorizeze, sa măsoare si sa gestioneze funcționarea in parametri optimi a rețelei de iluminat public stradal și pietonal a localității, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si îmbunătățind, in același timp, fiabilitatea sistemului de iluminat public.

Controlul lămpilor se va realiza in mod dinamic cu ajutorul controlerelor inteligente, instalate la partea inferioara/superioara a fiecărei lămpi, astfel încât fiecare lampa va lumina la intensitatea prestabilita doar atunci când se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Dimarea va fi controlata prin diferiți senzori instalați având la baza comunicarea dintre lămpi ce se realizează prin rețeaua de tip „MESH” autonoma.

Se dorește realizarea unui sistem de iluminat inteligent, dinamic, autonom, cu siguranță ridicata in exploatare si costuri minime de investiție si mentenanță. Pentru realizarea acestor cerințe fiecare corp de iluminat va fi prevăzut cu un controler inteligent, in conformitate cu cerințele din fisele tehnice anexate. Montajul se va face la exteriorul lămpii, in partea inferioara/superioara a carcasei si senzoristica integrata într-o placa comuna. Controlerul va fi alimentat din driver D4i sau SR, cu tensiune suplimentara de 24 V DC, va fi prevăzut cu conector electromecanic Zhaga 4 pin (tata) sau similar. Ca un avantaj din pdvd constructiv, montajul in partea inferioara a carcasei corpului de iluminat va elimina acumulările de zăpadă sau depuneri pe corpul lămpii senzorul crepuscular nu va fi acoperit/obturat. Prin montajul la partea inferioara se urmărește de asemenea si protejarea echipamentului inteligent împotriva razelor UV, obținând-se o durata de viată extinsa si un cost redus de investiție si mentenanță.

Controlerul trebuie să asigure ca aparatul de iluminat conectat la un senzor de mișcare integrat răspunde prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să permită modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit.

COMPONENTELE HARDWARE ALE SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE:

Tip 1: Controler inteligent multifuncțional cu rol de Gateway/Concentrator de date (Fisa tehnica nr. 2.1)-        ;

Pentru iluminatul public se vor folosi    aparate de iluminat care se vor monta pe stâlpi stradali existenți la o înălțime cuprinsa intre 6-9m.

Aparatele noi de iluminat vor fi echipate cu un Controler inteligent multifuncțional cu rol de Gateway, alimentat din driver la 24 V DC, prevăzut cu conector electromecanic Zhaga 4 / Nema sau similar, montat la exteriorul lămpii, in partea inferioara a carcasei si senzoristica integrate într-o placa comuna.

Tip 2: Controler inteligent pentru aparate de iluminat (Fisa tehnica nr. 2.2)- 91buc;

Pentru iluminatul public se vor folosi 91 aparate de iluminat care se vor monta pe stâlpi stradali existenți la o înălțime cuprinsa intre 6-9m.

Aparatele noi de iluminat vor fi echipate cu un Controler inteligent, alimentat din driver la 24 V DC, prevazut cu conector electromecanic Zhaga 4 / Nema sau similar, montat la exteriorul lampii, in partea inferioara/superioara a carcasei si senzoristica integrate intr-o placa comuna.

Sistemul de telegestiune a iluminatului public va fi implementat pentru toate cele  91 de aparate de iluminat LED, pentru iluminarea strazilor. Toate aparatele de iluminat cu LED vor fi prevăzute cu mufa Zhaga/Nema la parte inferioara/superioară. Conectarea controlerului la mufa electromecanica va fi de tip Plug&Play;

CARACTERISTICILE COMPONENTELOR SOFTWARE ALE SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE

a.	SISTEM DE OPERARE LOCAL

Sistemul de operare trebuie sa fie in Limba Română și va rula pe platformele Windows. Instalarea se va putea face atât pe Laptop cât și pe Tableta si trebuie sa aiba rolul de punere in funcțiune a sistemelor instalate și monitorizare dar și de control local a dispozitivelor din Sistemul De Telegestiune, cand nu exista transmisie de date celulare. Accesul la rețeaua locală de tip “MESH” (interval frecvența radio [2.400 - 2.500] GHz) se va realiza printr-un un dispozitiv USB-Dongle securizat. Reteaua locala de tip Mesh trebuie sa functioneze in sistem autonom fara sa fie conditionata de prezenta unui semnal GSM sau de controlul prin retea de date de pe server.

b.	SISTEM DE OPERARE WEB BROWSER

Sistemul de operare va fi in Limba Română și va rula pe oricare browser, atât sub Windows Os dar și MAC OS, pe tableta sau telefon mobil, accesul fiind posibil de pe orice dispozitiv cu browser incorporat si cu internet activ .

În vederea obținerii unui sistem de iluminat fiabil și performant, aparatele de iluminat ofertate trebuie să îndeplinească cerințele din Fișele Tehnice F5 anexate la prezentul caiet de sarcini.

In timpul evaluarii ofertelor tehnice Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor, realizarea unei probe practice la sediul si în prezenta Autoritatii contractate. In vederea sustinerii probei practice si verificarii conformitatii echipamentelor ofertate sunt solicitate mostre functionale pentru aparatele de iluminat, pentru componentele sistemului de telegestiune si senzorii propusi. Echipamentele inaintate ca mostre, vor fi identice cu cele ofertate in cadrul procedurii. In situatia in care se vor identifica diferente, oferta va fi considerata neconforma si respinsa. Aparatele de iluminat si sistemul de telegestiune si control prezentat trebuie sa îndeplineasca in totalitate cerintele solicitate prin documentatia tehnica, inclusiv cerintele de functionalitate, a caror indeplinire se va testa prin instalarea a unui minim de aparate de iluminat stradal echipate cu controlere intelligente, avand caractesiticle de mai sus si in conformitate cu  fisele tehnice. In cadrul acestei probe practice se va testa si comunicatia între controlerul inteligent cu platforma software si cu controlerele invecinate. Proba practica va consta in alimentarea cu energie si verificarea funcționalității întregului sistem. In cazul neprezentării la proba practica, oferta va fi declarata neconforma.

Ofertantii vor face dovada ca au un specialist in sisteme de telegestiune, certificat de producatorii sistemelor de telegestiune ofertate.

- Aparate de iluminat stradal cu LED – se vor respecta in totalitate cerintele enuntate in fisa tehnica de produs – formularul F5 – atasat caietului de sarcini .

- Sistem de telegestiune – se vor respecta in totalitate cerintele enuntate in fisa tehnica de produs – formularul F5 – atasat caietului de sarcini .

Nota: Ca suport pentru demonstrarea funcțiilor sistemelor de operare, vor fi anexate capturi de pe ecran, fise tehnice sau orice document care poate fi utilizat in vederea demonstrării cerințelor solicitate.

În vederea obținerii unui sistem de iluminat fiabil și performant, aparatele de iluminat si sistemul de telegestiune ofertat trebuie să îndeplinească cerințele minime din fișele tehnice F5.

In formulare se va face o descriere completà a echipamentelor care urmeazã a fi furnizate. In caz contrar, oferta va fi declaratä neconformä. Ofertantii sunt obligati sã ataseze fisele tehnice si paginile de catalog ale producätorului si sa demonstreze corespondenta cu cerintele tehnice. Se va avea in vedere la intocmirea formularelor F5 conform cerintelor minime impuse, nu se vor accepta expresii de gen : da, identic, conform, respecta, etc., sau copierea cerintelor.

In contul demo prezentat, se vor verifica functiile descrise in fisele tehnice si capturile de ecran anexate.

## Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

### Devizele de lucrări cantitative

Se vor prezenta devizele pe obiectivul de investiție aferent proiectului . Acestea se vor calcula în funcție de lucrările ce urmează a fi executate. Devizele prezentate în cadrul propunerii tehnice, vor fi fără prețuri..

### Fișele tehnice - Formular F5

Pentru fiecare tip de echipament, ofertanții au obligația de a completa formularele F5, fișele tehnice (anexate la Caietul de sarcini) in forma pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta.  În formulare se va face o descriere completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate, nu se acceptă alt format si expresii precum „Conform”, „Identic”, „Da”, sau copierea integrală a cerinței, în caz contrar, oferta va fi declarată neconformă. Ofertanţii sunt obligaţi să ataşeze fișele tehnice/ paginile de catalog ale producătorului in original si tradusa in limba romana acolo unde e cazul si sa demonstreze corespondența cu cerinţele tehnice. Ofertantul poate prezenta in oferta tehnica si produse cu caracteresitci tehnice superioare, pentru care se va detalia si explica, in cadrul memoriul tehnic, solutia superioara ofertata.

In completarea fiselor tehnice se vor preciza documentele din care reiese indeplinirea conformitatii produselor ofertate cu specificatiile tehnice pentru fiecare cernita in parte, cu indicarea paginii si a documentului care atesta conformatea.

Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si buletinele de incercare solicitate, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele ofertate.

Declaratiile ofertantiilor vor fi dovedite prin prezentarea de fise de catalog alaturi de certificate, rapoarte de incercari, capturi ecran sau alte documente avizate din care sa reiasa cele declarate.

Ofertele, ale căror formulare F5 nu conţin descrierea completa sau nu răspund cerinţelor minime ale echipamentelor solicitate precum și a modului lor de completare, vor fi declarate NECONFORME.

În toată documentaţia, acolo unde specificaţiile tehnice indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, acestea  sunt menţionate  doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În consecinţă, aceste specificaţii sunt considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

În cazul în care documentele prezentate sunt emise în altă limbă, aceste se vor prezenta atât în varianta originală cât și în traducere autorizată. Traducerea va fi făcută de traducător autorizat. Neprezentarea documentelor în acest format atrage declararea ofertei ca NECONFORMĂ.

Este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului de aparat si a marcii producatoare.

Tipul aparatului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se identifice cu tipul aparatelor de iluminat si producatorul pentru care s-au prezentat atestatele si buletinele de incercare solicitate , cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite in proiectele luminotehnice si cu cele ofertate.

Îndeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective..

Pentru toate componentele aferente sistemului de iluminat ofertat se vor respecta cerințele tehnice minime solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini și Fișele Tehnice F5.

## Personalul Contractantului

Ofertantul va asigura alocarea de resurse umane cu înaltă calificare, familiarizate cu sarcinile primite și va asigura în permanență disponibilitatea resurselor corespunzătoare.

Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă formată din personal cu competențe, capabilă să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul document, astfel încât, în final să se obțină îndeplinirea obiectivului general al contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a încadrării în buget.

Avand în vedere importanța și complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit, având ca rezultat final executarea lucrărilor, achizitorul urmărește contractarea unor lucrări profesionale, iar operatorul economic trebuie să dispună de experiența similara anterioară astfel încât achizitorul să fie protejat, iar scopul contractului să fie realizat în conformitate cu cele mai bune standarde. Complexitatea activităților ce urmează a fi derulate este dată de complexitatea lucrărilor de execuție și de valoarea estimată a acestor lucrări.

## Utilaje, echipamente, materiale

Ofertanții vor asigura alocarea utilajelor necesare implementării obiectivului. Se va prezenta modalitatea de acces la minim următoarele echipamente și utilaje:

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate | Modalitate de acces |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platformă ridicătoare cu braț | 2 | Se vor prezenta documente care atestă accesul (proprietate sau chirie) |
| 2 | Aparat pentru masurarea prizelor de pamant ( meghometru ) cu modul GPS incorporat | 1 | Se vor prezenta documente care atestă accesul (proprietate sau chirie) |
| 3 | Luminantmetru | 1 | Se vor prezenta documente care atestă accesul (proprietate sau chirie) |

Pentru prezentarea modului de dispunere a utilajelor/echipamentelor necesare execuţiei lucrărilor ofertantul va prezenta:

- O declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea cu utilajele, echipamentele, instalaţiile și mijloacele de transport minim necesare îndeplinirii contractului astfel încât să fie acoperite toate categoriile și cantităţile de lucrări cuprinse și solicitate în caietul de sarcini. Nu se admite simpla atasare a unei liste de inventar sau a altui document similar.

În cadrul Declaraţiei privind utilajele, echipamentele, instalaţiile și mijloacele de transport sau alte mijloace fixe de care dispune operatorul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului ofertantul va declara și va face dovada ca deţine sub orice formă (proprietate/ închiriere/ comodat/ leasing/ contract sau precontract de furnizare de servicii/ angajament de punere la dispoziţie) cel puţin a echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor și mijloacelor de transport, prezentate în cadrul propriei propuneri, strict necesare realizării în bune condiţii a tuturor categoriilor și cantităţilor de lucrări stabilite în cadrul caietul de sarcini

În situaţia în care ofertantul (asociaţii) și/sau subcontractanţii declaraţi, nu deţine (nu deţin) în proprietate utilajele/ instalaţiile/ echipamentele solicitate (prin prezentarea de dovezi: lista mijloacelor fixe, contracte și facturi de achiziţie, etc), acesta/aceştia va/vor prezenta contracte/precontracte de închiriere de la terţi/ contract sau precontract de furnizare de servicii sau angajamentul acestora privind punerea la dispoziţie a utilajelor/echipamentelor.

In timpul evaluarii ofertelor tehnice Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor, realizarea unei probe practice la sediul si în prezenta Autoritatii contractate.

## Modificări tehnice

Antreprenorul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini și Proiectul Tehnic de Execuție, aprobat . Pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul proiectantului ( nu se accepta schimbari ale solutiei tehnice solicitata)  și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

## Execuția de lucrări:

Ofertantul va începe execuţia lucrărilor după primirea Autorizaţiei de construire, predarea-primirea amplasamentului și emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile standardelor şi normelor în vigoare si vor respecta documentaţia tehnică și caietele de sarcini întocmite de proiectant.

Toate lucrările se vor executa cu respectarea normelor de protecţie a muncii. Toate utilajele sau dispozitivele mecanice care se folosesc, trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare.

Lucrările se vor executa în conformitate cu programul (graficul) aprobat de investitor, grafic care face parte integrantă din condiţiile speciale de execuţie din cadrul contractului.

Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se certifica/atesta ca are implementate standard de protecţia mediului, conform ISO 14001/echivalent este inserată în cerinţele necesar a fi îndeplinite de către operatorii economici, având in vedere complexitatea proiectelor și a lucrărilor care urmează a se executa, complexitate care presupune o bună organizare, un sistem de control bine pus la punct. Atestarea/Certificarea sistemului ISO 14001 asigură autoritatea contractantă că operatorii economici au un sistem care permite integrarea protecţiei mediului în viața cotidiană. Atestarea/Certificarea sistemului ISO 45001:2018 asigură autoritatea contractantă că operatorii economici au un sistem care permite un control mult mai bun asupra tuturor riscurilor profesionale. Acesta a fost gandit petru a putea completa sistemele de management de mediu si al calitatii, bazandu-se pe cerinte pentru gestionarea eficienta a riscurilor profesionale si formarea unei forme de prevenire pentru angajati. Atestarea/Certificarea sistemului ISO 37001:2016 asigură autoritatea contractantă că operatorii economici au un sistem de management anti-mita. Atestare/ Certificare ISO 9001, certificarea sistemului de management al calitatii.

Frunizorul aparatelor de iluminat va face dovada ca detine certificarile ISO 9001, 14001 si 45001, iar producatorul sistemului de telegestiune trebuie sa aiba aiba certificarea minima ISO 90001 si 14001.

În conformitate cu prevederile ordinului 45/2016 al ANRE pentru realizarea lucrărilor de execuție ofertantul va prezenta atestatul ANRE de tip B, la momentul depunerii ofertei.

## Sursa de finantare

Execuția lucrărilor este obiectul unei finanțari nerambursabile în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice infrastructurii de iluminat public sesiunea III

## Declaratie privind termenul de garantie

Documente obligatorii :

- Ofertanții trebuie să emită și să prezinte declarația privind garanția lucrărilor executate;

- Ofertantii trebuie să prezinte declarația privind garanția acordată aparatelor de iluminat

- Lipsa unuia din documentele solicitate mai sus atrage declararea ofertei ca neconforma .

Termenele de garanție solicitate sunt:

- pentru lucrări: minim 2 ani;

- pentru aparatele de iluminat și sistemul de telegestiune: minim 5 ani;

- pentru braţe și brăţări: minim 2 ani;

Garantia de buna executie

Garantia de buna executie de va constitui in termen de 5 zile lucratoarea de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA  si se va constitui  prin:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă:– fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

c) garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire, iar contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis  nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA.

# PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica , precum și să nu se afle în situaţia prevăzută la Art. 210 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate încercările pentru materialele puse in opera, prevăzute de legislaţia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de încercare , rapoarte de testare , certificari, proba practica etc.).

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publica.

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situaţiilor de plata.

Toate ofertele financiare ale căror componente au valori aparent neobişnuit de scăzute, prin raportare la preturile pieţei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: documente privind, după caz, preturile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluărilor categoriilor de lucrări/ listelor de cantităţi/articolelor/codurilor de resurse prezentate în documentaţia de atribuire ţinând seama și de eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini astfel încât aceste categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”.

În cazul în care proiectantul a specificat in Documentaţia tehnica anumite origini, mărci de fabrica sau de comerţ pentru descrierea anumitor material sau echipamente, acestea se vor citi împreună cu menţiunea “sau echivalent”.

Propunerea financiara se va prezenta în LEI  și va cuprinde OBLIGATORIU toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

Propunerea financiară va fi obligatoriu numerotată pe fiecare pagină, va fi însoţită obligatoriu de Opis cu paginaţia aferenta și va conţine obligatoriu toate cerinţele și Formularele în ordinea cronologică stabilită în continuare:

1. Formularul de oferta si Anexe;

2. Formularele centralizatoare – C1, C2 sau F1, F2 (in funcţie de programul utilizat) Formularele devize pe obiect – C3 sau F3 (in funcţie de programul utilizat);

4. Formularele consumuri de material, manopera, utilaj - C6, C7, C8, sau F6, F7, F8, (in funcţie de programul utilizat)

5. Ofertanţii vor depune in Propunerea financiara toate Listele de cantităţi de lucrări cu încadrarea lor in norme de consum (articole din indicatoarele de norme de deviz).

# METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări aferent obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Sinești,județul Iași” criteriul de atribuire ce va fi utilizat de Autoritatea Contractantă în prezenta procedură va fi „pretul cel mai scazut”.

În cazul în care prețurile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractantă solicitând ofertanților în cauză reofertarea propunerii financiare (o singură dată), urmând a se încheia contractul cu ofertantul a cărui noua propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

# ANEXE

Anexa Nr. 1 – Fișe Tehnice - Formulare F5;

Anexa Nr. 2 – Documentație tehnico-economică la faza proiect tehnic:

Modele de formulare

Consilier Achiziții Publice,

Simion Elena Larisa